[image: image1.png]



排污许可证
（副本）
中华人民共和国生态环境部监制
海西蒙古族藏族自治州生态环境局印制

持证须知
一、本证根据《排污许可管理办法》及相关文件制定和发放。
二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。
三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。
四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。
五、应当在本证有效期届满前六十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。
六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法》规定的时限及时申请变更本证。
七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录
1

第一册

2

一、排污单位基本情况

3

二、大气污染物排放

3

（一）排放口

3

（二）有组织排放许可限值

5

（三）无组织排放许可条件

6

（四）特殊情况下许可限值

9

（五）排污单位大气排放总许可量

10

三、水污染物排放

10

（一）排放口

11

（二）排放许可限值

12

四、固体废物排放信息

18

五、工业噪声排放信息

20

六、环境管理要求

20

（一）自行监测

246

（二）环境管理台账记录

250

（三）执行（守法）报告

251

（四）信息公开

252

（五）其他控制及管理要求

253

七、许可证变更、延续记录

253

八、其他许可内容

254

第二册

255

九、排污单位登记信息

255

（一）主要产品及产能

257

（二）主要原辅材料及燃料

259

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

265

（四）排污权使用和交易信息

265

十、补充登记信息

267

十一、附图和附件




排污许可证

副本
第一册

[image: image2.png]



证书编号：916328247574087105001V
单位名称：大柴旦海通矿业有限公司
注册地址：青海省海西州大柴旦镇
行业类别：无机酸制造
生产经营场所地址：青海省海西州大柴旦镇硼化工业区
统一社会信用代码：916328247574087105
法定代表人（主要负责人）：赵传立
技术负责人：赵传立
固定电话：09775960808  移动电话：18609777100
有效期限：自2026年02月03日起至2031年02月02日止
发证机关：（公章）海西蒙古族藏族自治州生态环境局
发证日期：2026年02月03日

一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

	单位名称
	大柴旦海通矿业有限公司
	注册地址
	青海省海西州大柴旦镇

	邮政编码
	816299
	生产经营场所地址
	青海省海西州大柴旦镇硼化工业区

	行业类别
	无机酸制造
	投产日期
	2005-11-06

	生产经营场所中心经度
	95º 18′ 38.45″
	生产经营场所中心纬度
	37º 52′ 47.68″

	组织机构代码
	
	统一社会信用代码
	916328247574087105

	技术负责人
	赵传立
	联系电话
	18609777100

	所在地是否属于大气重点控制区
	否
	所在地是否属于总磷控制区
	否

	所在地是否属于总氮控制区
	否
	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域
	否

	是否位于工业园区
	是
	所属工业园区名称
	柴达木循环经济试验区大柴旦工业园

	是否需要改正
	否
	排污许可证管理类别
	重点管理

	主要污染物类别
	☑废气☑废水

	主要污染物种类
	☑颗粒物

□SO2

□NOx

□VOCs

☑其他特征污染物（硫酸雾）
	☑COD

☑氨氮

☑其他特征污染物（总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,硼,硫酸盐（以SO42-计）,总氰化物,硫化物,溶解性总固体,悬浮物,五日生化需氧量,全盐量,石油类,氟化物（以F-计）,总汞,总镉,六价铬,总砷,总铅）

	大气污染物排放形式
	☑有组织

☑无组织
	废水污染物排放规律
	☑间断排放，排放期间流量稳定 

	大气污染物排放执行标准名称
	无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015,《无机化学工业污染物标准》GB31573-2015,/,大气污染物综合排放标准GB16297-1996

	水污染物排放执行标准名称
	


二、大气污染物排放

（一）排放口

表2  大气排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度（℃）
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1

DA002

烘干排气筒

颗粒物

95°18′37.48″

37°52′45.73″

20

0.25

40

2

DA003

酸解排放口

硫酸雾

95°18′37.22″

37°52′47.57″

15

0.4

30




（二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	许可排放浓度限值
	许可排放速率限值
(kg/h)
	许可年排放量限值（t/a）
	承诺更加严格排放浓度限值

	
	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	主要排放口

	

	主要排放口合计
	颗粒物

/

SO2

/

NOx

/

VOCs

/



	一般排放口

	1

DA002

烘干排气筒

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

2

DA003

酸解排放口

硫酸雾

20mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3



	一般排放口合计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/



	全厂有组织排放总计

	全厂有组织排放总计
	颗粒物

SO2

NOx

VOCs



	主要排放口备注信息

	本项目不涉主要排放口。

	一般排放口备注信息

	/本项目一般排放口不涉及许可量排放

	全厂有组织排放总计备注信息

	本项目不涉及许可量排放


（三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放
	序号
	生产设施编号/无组织排放编号
	产污环节
	污染物种类
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	其他信息
	年许可排放量限值（t/a）
	申请特殊时段许可排放量限值

	
	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	1

厂界

硫酸雾

吸收塔吸收

无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015

0.3mg/Nm3

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

2

厂界

颗粒物

厂房密闭，物料苫盖

大气污染物综合排放标准GB16297-1996

1.0mg/Nm3

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

3

MF0034

成品库

颗粒物

/

/mg/Nm3

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

4

MF0029

其他

硫酸雾

/

/mg/Nm3

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

5

MF0030

其他

硫酸雾

/

/mg/Nm3

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

6

MF0031

其他

硫酸雾

/

/mg/Nm3

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

7

MF0032

其他

硫酸雾

/

/mg/Nm3

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

8

MF0043

其他

硫酸雾

吸附

/

/mg/Nm3

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

9

MF0042

其他

硫酸雾

/

/mg/Nm3

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

10

MF0033

原矿储存场

颗粒物

/

/

/

/

/

/

/

/



	全厂无组织排放总计

	全厂无组织排放总计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/




（四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放
	排放口类型
	污染物种类
	许可排放时段
	许可排放浓度限值
	许可日排放量限值（kg/d）
	许可月排放量限值（t/m）

	环境质量限期达标规划要求

	主要排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	一般排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	无组织排放
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	全厂合计
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	重污染天气应对要求

	主要排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	一般排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	无组织排放
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	全厂合计
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	冬季污染防治其他备注信息

	

	其他特殊情况备注信息

	


注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

（五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量
	序号
	污染物种类
	第一年（t/a）
	第二年（t/a）
	第三年（t/a）
	第四年（t/a）
	第五年（t/a）

	1

颗粒物

/

/

/

/

/

2

SO2

/

/

/

/

/

3

NOx

/

/

/

/

/

4

VOCs

/

/

/

/

/



	企业大气排放总许可量备注信息

	本项目不涉及企业大气排放总许可量


注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

（一）排放口

表7雨水排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标（1）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标（4）
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称（2）
	受纳水体功能目标（3）
	经度
	纬度
	

	1

/

95°18′38.77″

37°52′45.23″

不外排

雨水不排放统一收集到母液晾晒池




（二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	许可排放浓度限值
	许可年排放量限值（t/a）

	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年

	主要排放口

	

	主要排放口合计
	CODcr

氨氮



	一般排放口

	

	一般排放口合计
	CODcr

氨氮



	全厂排放口总计

	全厂排放口总计
	CODcr

/

/

/

/

/

氨氮

/

/

/

/

/



	主要排放口备注信息

	无排放

	一般排放口备注信息

	无排放

	全厂排放口备注信息

	无排放


 注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、固体废物排放信息

表9 固体废物基础信息表
	固体废物基础信息表

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	1

一般工业固体废物

其他一般工业固体废物

SW59

/

第Ⅰ类工业固体废物

固态（固态废物，S）

外来

委托利用

废树脂直接由厂家回收

2

危险废物

废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液

HW31  900-052-31

T，C

/

固态（固态废物，S）

其他无机酸行业生产线SCX001

委托处置

   废电瓶 无储存  更换电瓶时直接 委托有资质第三方处置 

3

危险废物

生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等

HW49  900-047-49

T/C/I/R

/

液态（高浓度液态废物L）

其他无机酸行业生产线01,其他无机酸行业生产线02

自行贮存,委托处置

化验室废液由第三方资质单位定期拉运

4

危险废物

车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油

HW08  900-214-08

T，I

/

液态（高浓度液态废物L）

其他无机酸行业生产线01,其他无机酸行业生产线02

自行贮存,委托处置

废机油

5

危险废物

其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物

HW08  900-249-08

T，I

/

固态（固态废物，S）

其他无机酸行业生产线SCX001

自行贮存,委托处置

废机油桶委托第三方有资质的机构定期回收处置

6

危险废物

含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质

HW49  900-041-49

T/In

/

固态（固态废物，S）

其他无机酸行业生产线SCX001

自行贮存,委托处置

废抹布委托第三方有资质机构定期处置

7

一般工业固体废物

其他工业生产过程中产生的固体废物

SW59 900-099-S59

/

第Ⅰ类工业固体废物

固态（固态废物，S）

其他无机酸行业生产线SCX001

委托处置

废布袋由厂家直接回收

8

一般工业固体废物

其他工业生产过程中产生的固体废物

SW59 900-099-S59

/

第Ⅰ类工业固体废物

固态（固态废物，S）

废气处理系统废气处理系统

自行利用

烘干除尘灰 

9

一般工业固体废物

硼泥

SW16 261-012-S16

/

第Ⅰ类工业固体废物

固态（固态废物，S）

其他无机酸行业生产线01,其他无机酸行业生产线SCX001

自行贮存,委托利用,委托处置




表10 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

	固体废物类别
	危险废物

	自行贮存和自行利用/处置设施基本信息

	设施名称
	危废暂存间
	设施编号
	TS001

	设施类型
	自行贮存设施
	位置
	经度95°18′40.03″ 纬度37°52′48.18″

	是否符合相关标准要求（贮存设施填报）
	是
	自行利用/处置方式（处置设施填报）
	

	自行贮存/利用/处置能力
	1
	单位
	m3
	面积（贮存设施填报m2）
	9

	自行贮存/利用/处置固体废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	1

危险废物

生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等

HW49  900-047-49

T/C/I/R

/

液态（高浓度液态废物L）

其他无机酸行业生产线01,其他无机酸行业生产线02

自行贮存,委托处置

化验室废液由第三方资质单位定期拉运

2

危险废物

车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油

HW08  900-214-08

T，I

/

液态（高浓度液态废物L）

其他无机酸行业生产线01,其他无机酸行业生产线02

自行贮存,委托处置

废机油

3

危险废物

其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物

HW08  900-249-08

T，I

/

固态（固态废物，S）

其他无机酸行业生产线SCX001

自行贮存,委托处置

废机油桶委托第三方有资质的机构定期回收处置

4

危险废物

含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质

HW49  900-041-49

T/In

/

固态（固态废物，S）

其他无机酸行业生产线SCX001

自行贮存,委托处置

废抹布委托第三方有资质机构定期处置



	污染防控技术要求

	危险废物填埋场不得填埋医疗废物、与衬层具有不相容性反应的废物、液态废物；利用/处置设施、场所应按照规定设置危险废物识别标志等。排污单位生产运营期间危险废物自行利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB15562.2、GB 18484、GB 18598、GB 30485、HJ2025和HJ2042等相关标准规范要求。

	固体废物类别
	一般工业固体废物

	自行贮存和自行利用/处置设施基本信息

	设施名称
	硼泥堆场
	设施编号
	TS003

	设施类型
	自行贮存设施
	位置
	经度95°18′35.28″ 纬度37°52′45.05″

	是否符合相关标准要求（贮存设施填报）
	是
	自行利用/处置方式（处置设施填报）
	

	自行贮存/利用/处置能力
	1000
	单位
	m3
	面积（贮存设施填报m2）
	500

	自行贮存/利用/处置固体废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	1

一般工业固体废物

硼泥

SW16 261-012-S16

/

第Ⅰ类工业固体废物

固态（固态废物，S）

其他无机酸行业生产线01,其他无机酸行业生产线SCX001

自行贮存,委托利用,委托处置



	污染防控技术要求

	采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB 30485和HJ2035等相关标准规范要求


委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求：
排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。
五、工业噪声排放信息

表11 工业噪声排放信息表

	产噪单元编号
	产噪单元名称
	主要产噪设施及数量
	主要噪声污染防治设施及数量

	ZC0008

锅炉

锅炉/1台

基础减振/1座

CZ0007

公共单元储存

泵/1台

基础减振/1座

CZ0006

浮选单元

泵/1台

软连接/2座

CZ0005

干燥单元

风机/2台

基础减振/2座

振动筛/1台

基础减振/1座

CZ0004

固液分离单元

离心机/3台

基础减振/3座

泵/2台

基础减振/2座

CZ0003

冷却结晶单元

减速机/8台

基础减振/4座

泵/4台

基础减振/8座

CZ0002

板框压滤

泵/2台

基础减振/1座

空压机/1台

基础减振/2座

CZ0001

反应单元

减速机/4台

基础减振/4座

泵/2台

基础减振/2座



	排放标准名称及编号
生产时段
昼间
夜间
工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008

06:00-22:00

22:00-次日06:00



	工业噪声排放许可管理要求
厂界噪声点位名称
厂界外声环境功能区类别
工业噪声许可排放限值  dB(A)
昼间
夜间
等效声级
等效声级
频发噪声最大声级
偶发噪声最大声级
厂界东侧

3

65

55

65

70

厂界北侧

3

65

55

65

70

厂界南侧

3

65

55

65

70

厂界西侧

3

65

55

65

70

厂界噪声点位名称
监测指标
监测技术
自动监测是否应联网
手工监测频次
厂界东侧

等效声级

手工

否

1次/季

厂界南侧

最大声级

手工

否

1次/季

厂界东侧

最大声级

手工

否

1次/季

厂界西侧

最大声级

手工

否

1次/季

厂界北侧

最大声级

手工

否

1次/季

厂界西侧

等效声级

手工

否

1次/季

厂界北侧

等效声级

手工

否

1次/季

厂界南侧

等效声级

手工

否

1次/季



	其他信息

	工业噪声污染防治应满足 GB/T 50087 和 HJ 2034 中噪声控制相关要求。a) 优化产噪设施布局和物流运输路线，优先采用低噪声设备和运输工具。b)设备的运行和维护应符合设备说明书和相关技术规范的规定，定期检查其活动机构(如较链、锁扣等)和密封机构(材料》的磨损情况等，及时保养、更换。c)大型声综合治理工程应制定检修计划和应急预案。污染治理系统检修时间应与工艺设备同步，对可能有问题的治理系统或设备应随时检查，检修和检查结果应记录并存档。d)噪声控制设备中的易损设备、配件和通用材料，由工业噪声排污单位按机械设备管理规程和工艺安全运行要求储备，保证治理设施的正常使用。。e)所有噪声与振动控制设备，都应根据其使用环境的卫生条件、介质属性等要素，制定相应的运行和维护规程，确保其性能和使用寿命。f)定期对噪声污染防治设施进行检查维护，确保噪声污染防治设施可靠有效。


六、环境管理要求

（一）自行监测

表12 自行监测及记录表
	序号
	污染源

类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测

频次
	手工测定方法
	其他信息

	1

废气

DA002

烘干排气筒

烟气量,烟气温度,烟气流速,烟气压力,烟气含湿量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

2

废气

DA003

酸解排放口

烟气温度,烟气量,烟气流速,烟气含湿量,烟气压力

硫酸雾

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009

3

废气

厂界

温度,气压,风速,风向,湿度

硫酸雾

手工

非连续采样 至少4个

1次/半年

环境空气和废气硫酸雾的测定 铬酸钡分光光度法

4

废气

厂界

温度,湿度,气压,风速,风向

颗粒物

手工

非连续采样 至少4个

1次/年

环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995

5

土壤

监测点位

土壤监测点2

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

pH值

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤中 pH 值的测定电位法》（HJ962-2018）

6

土壤

监测点位

土壤监测点1

总铜,pH值,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

pH值

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤中 pH 值的测定电位法》（HJ962-2018）

7

土壤

监测点位

土壤监测点4

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

pH值

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤中 pH 值的测定电位法》（HJ962-2018）

8

土壤

监测点位

土壤监测点6

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

pH值

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤中 pH 值的测定电位法》（HJ962-2018）

9

土壤

监测点位

土壤监测点3

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

pH值

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤中 pH 值的测定电位法》（HJ962-2018）

10

土壤

监测点位

土壤监测点5

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

pH值

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤中 pH 值的测定电位法》（HJ962-2018）

11

土壤

监测点位

土壤检测点3

硼

硼

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

GB/T 12298-2021《土壤 有效硼的测定》

12

土壤

监测点位

土壤监测点4

硼

硼

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

GB/T 12298-2021《土壤 有效硼的测定》

13

土壤

监测点位

土壤监测点6

硼

硼

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

GB/T 12298-2021《土壤 有效硼的测定》

14

土壤

监测点位

土壤监测点2

硼

硼

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

GB/T 12298-2021《土壤 有效硼的测定》

15

土壤

监测点位

土壤监测点1

硼

硼

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

GB/T 12298-2021《土壤 有效硼的测定》

16

土壤

监测点位

土壤监测点5

硼

硼

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

GB/T 12298-2021《土壤 有效硼的测定》

17

土壤

监测点位

土壤监测点5

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总汞

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008）

18

土壤

监测点位

土壤监测点3

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总汞

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008）

19

土壤

监测点位

土壤监测点2

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

总汞

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008）

20

土壤

监测点位

土壤监测点6

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总汞

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008）

21

土壤

监测点位

土壤监测点4

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总汞

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008）

22

土壤

监测点位

土壤监测点1

总铜,pH值,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

总汞

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008）

23

土壤

监测点位

土壤监测点6

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总镉

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度 法》（GB/T 17141-1997）

24

土壤

监测点位

土壤监测点1

总铜,pH值,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

总镉

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度 法》（GB/T 17141-1997）

25

土壤

监测点位

土壤监测点4

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总镉

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度 法》（GB/T 17141-1997）

26

土壤

监测点位

土壤监测点5

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总镉

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度 法》（GB/T 17141-1997）

27

土壤

监测点位

土壤监测点3

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总镉

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度 法》（GB/T 17141-1997）

28

土壤

监测点位

土壤监测点2

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

总镉

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度 法》（GB/T 17141-1997）

29

土壤

监测点位

土壤监测点6

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总铬

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

30

土壤

监测点位

土壤监测点2

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

总铬

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

31

土壤

监测点位

土壤监测点5

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总铬

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

32

土壤

监测点位

土壤监测点3

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总铬

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

33

土壤

监测点位

土壤监测点4

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总铬

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

34

土壤

监测点位

土壤监测点1

总铜,pH值,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

总铬

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

35

土壤

监测点位

土壤监测点5

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

六价铬

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤和沉积物六价铬的 测定碱溶液提 取-火焰原子吸收分光光度法》（HJ 1082-2019）

36

土壤

监测点位

土壤监测点4

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

六价铬

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤和沉积物六价铬的 测定碱溶液提 取-火焰原子吸收分光光度法》（HJ 1082-2019）

37

土壤

监测点位

土壤监测点6

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

六价铬

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤和沉积物六价铬的 测定碱溶液提 取-火焰原子吸收分光光度法》（HJ 1082-2019）

38

土壤

监测点位

土壤监测点2

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

六价铬

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤和沉积物六价铬的 测定碱溶液提 取-火焰原子吸收分光光度法》（HJ 1082-2019）

39

土壤

监测点位

土壤监测点3

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

六价铬

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤和沉积物六价铬的 测定碱溶液提 取-火焰原子吸收分光光度法》（HJ 1082-2019）

40

土壤

监测点位

土壤监测点1

总铜,pH值,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

六价铬

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤和沉积物六价铬的 测定碱溶液提 取-火焰原子吸收分光光度法》（HJ 1082-2019）

41

土壤

监测点位

土壤监测点1

总铜,pH值,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

总砷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008）

42

土壤

监测点位

土壤监测点2

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

总砷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008）

43

土壤

监测点位

土壤监测点6

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总砷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008）

44

土壤

监测点位

土壤监测点5

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总砷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008）

45

土壤

监测点位

土壤监测点4

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总砷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008）

46

土壤

监测点位

土壤监测点3

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总砷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008）

47

土壤

监测点位

土壤监测点6

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总铅

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008）

48

土壤

监测点位

土壤监测点2

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

总铅

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008）

49

土壤

监测点位

土壤监测点4

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总铅

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

50

土壤

监测点位

土壤监测点1

总铜,pH值,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

总铅

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008）

51

土壤

监测点位

土壤监测点5

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总铅

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008）

52

土壤

监测点位

土壤监测点3

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总铅

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008）

53

土壤

监测点位

土壤监测点1

总铜,pH值,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

总镍

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

54

土壤

监测点位

土壤监测点5

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总镍

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

55

土壤

监测点位

土壤监测点4

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总镍

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

56

土壤

监测点位

土壤监测点2

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

总镍

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

57

土壤

监测点位

土壤监测点6

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总镍

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

58

土壤

监测点位

土壤监测点3

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总镍

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

59

土壤

监测点位

土壤监测点1

总铜,pH值,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

总铜

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

60

土壤

监测点位

土壤监测点3

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总铜

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

61

土壤

监测点位

土壤监测点2

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

总铜

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

62

土壤

监测点位

土壤监测点5

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总铜

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

63

土壤

监测点位

土壤监测点6

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总铜

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

64

土壤

监测点位

土壤监测点4

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总铜

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

65

土壤

监测点位

土壤监测点4

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总锌

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

66

土壤

监测点位

土壤监测点3

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总锌

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

67

土壤

监测点位

土壤监测点5

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总锌

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

68

土壤

监测点位

土壤监测点6

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总铅,总砷,总镍

总锌

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

69

土壤

监测点位

土壤监测点1

总铜,pH值,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

总锌

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

70

土壤

监测点位

土壤监测点2

pH值,总铜,总铬,六价铬,总镉,总汞,总锌,总砷,总铅,总镍

总锌

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土 壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019)

71

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

pH值

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986（停止执行）

72

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

pH值

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986（停止执行）

73

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

pH值

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986（停止执行）

74

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

溶解性总固体

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活 饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（8.1 溶解性总固体 称 量法）（GB/T 5750.4-2022）

75

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

溶解性总固体

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活 饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（8.1 溶解性总固体 称 量法）（GB/T 5750.4-2022）

76

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

溶解性总固体

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活 饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（8.1 溶解性总固体 称 量法）（GB/T 5750.4-2022）

77

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总硬度

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准检验方法 感 官性状和物理指标》（7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法）（GB/T 5750.4-2022）

78

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总硬度

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准检验方法 感 官性状和物理指标》（7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法）（GB/T 5750.4-2022）

79

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总硬度

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准检验方法 感 官性状和物理指标》（7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法）（GB/T 5750.4-2022）

80

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

水位

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

DZ/T 0060.1-2023《地下水动态监测规程 第1部分：水位监测》

81

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

水位

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

DZ/T 0060.1-2023《地下水动态监测规程 第1部分：水位监测》 

82

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

水位

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

DZ/T 0060.1-2023《地下水动态监测规程 第1部分：水位监测》

83

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

硼

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

；《生活饮用水标准检验方法 无 机非金属指标》（8.1 硼 甲亚胺-H 分光光度法）（GB/T 5750.5-2022）

84

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

硼

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准检验方法 无 机非金属指标》（8.1 硼 甲亚胺-H 分光光度法）（GB/T 5750.5-2022）

85

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

硼

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准检验方法 无 机非金属指标》（8.1 硼 甲亚胺-H 分光光度法）（GB/T 5750.5-2022）

86

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

钠

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准检验方法 金属指 标》（22.1 钠 火焰原子吸收分光光度法）（GB/T 5750.6-2022）

87

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

钠

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准检验方法 金属指 标》（22.1 钠 火焰原子吸收分光光度法）（GB/T 5750.6-2022）

88

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

钠

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准检验方法 金属指 标》（22.1 钠 火焰原子吸收分光光度法）（GB/T 5750.6-2022）

89

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总汞

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007

90

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总汞

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87

91

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总汞

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87

92

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总镉

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87

93

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总镉

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87

94

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总镉

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87

95

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

六价铬

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87

96

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

六价铬

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87

97

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

六价铬

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87

98

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总砷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87

99

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总砷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87

100

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总砷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87

101

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铅

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87

102

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铅

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87

103

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铅

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87

104

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总镍

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89

105

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总镍

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89

106

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总镍

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89

107

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铜

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 铜的测定 2，9-二甲基-1，10-菲啰啉分光光度法HJ 486—2009 代替GB 7473—87

108

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铜

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 铜的测定 2，9-二甲基-1，10-菲啰啉分光光度法HJ 486—2009 代替GB 7473—87

109

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铜

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 铜的测定 2，9-二甲基-1，10-菲啰啉分光光度法HJ 486—2009 代替GB 7473—87

110

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总锌

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 GB/T 7472-1987

111

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总锌

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 GB/T 7472-1987

112

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总锌

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 GB/T 7472-1987

113

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总锰

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生 9 活饮用水标准检验方法 金属指标》（4.2 铜、铁、锰、锌、镉和铅 火 焰原子吸收分光光度法）（GB/T 5750.6-2022）

114

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总锰

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生 9 活饮用水标准检验方法 金属指标》（4.2 铜、铁、锰、锌、镉和铅 火 焰原子吸收分光光度法）（GB/T 5750.6-2022）

115

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总锰

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生 9 活饮用水标准检验方法 金属指标》（4.2 铜、铁、锰、锌、镉和铅 火 焰原子吸收分光光度法）（GB/T 5750.6-2022）

116

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铁

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法（试行）HJ/T 345─ 2007

117

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铁

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法（试行）HJ/T 345─ 2007

118

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铁

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法（试行）HJ/T 345─ 2007

119

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总银

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

GB/T 11907-89 《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》

120

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总银

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

GB/T 11907-89 《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》

121

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总银

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

GB/T 11907-89 《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》

122

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铍

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水质 铍的测定 石墨炉原 子吸收分光光度法》（HJ/T 59-2000）

123

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铍

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水质 铍的测定 石墨炉原 子吸收分光光度法》（HJ/T 59-2000）

124

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铍

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水质 铍的测定 石墨炉原 子吸收分光光度法》（HJ/T 59-2000）

125

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总硒

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ 694-2014）

126

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总硒

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ 694-2014）

127

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总硒

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ 694-2014）

128

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

氨氮（NH3-N）

手工

混合采样 至少4个混合样

1次/年

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

129

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

氨氮（NH3-N）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

130

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

氨氮（NH3-N）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

131

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

氰化物

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 氰化物等的测定 真空检测管-电子比色法HJ 659-2013

132

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

氰化物

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009

133

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

氰化物

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 氰化物等的测定 真空检测管-电子比色法HJ 659-2013

134

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

氟化物（以F-计）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87

135

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

氟化物（以F-计）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87

136

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

氟化物（以F-计）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87

137

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

碘化物

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准检验 方法 无机非金属指标》（11.4 碘化物 气相色谱法）（GB/T 5750.5-2022）

138

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

碘化物

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准检验 方法 无机非金属指标》（11.4 碘化物 气相色谱法）（GB/T 5750.5-2022）

139

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

碘化物

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准检验 方法 无机非金属指标》（11.4 碘化物 气相色谱法）（GB/T 5750.5-2022）

140

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

氯化物（以Cl-计）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准检验 方法 无机非金属指标》（2.1 氯化物 硝酸银容量法）（GB/T 5750.5-2022）

141

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

氯化物（以Cl-计）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准检验 方法 无机非金属指标》（2.1 氯化物 硝酸银容量法）（GB/T 5750.5-2022）

142

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

氯化物（以Cl-计）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准检验 方法 无机非金属指标》（2.1 氯化物 硝酸银容量法）（GB/T 5750.5-2022）

143

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

硫酸盐（以SO42-计）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 342─2007

144

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

硫酸盐（以SO42-计）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 342─2007

145

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

硫酸盐（以SO42-计）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 342─2007

146

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总钴

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

HJ 776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》

147

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总钴

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

HJ 776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》

148

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总钴

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

HJ 776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》

149

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铝

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准 检验方法 金属指标》（1.2 铝 水杨基荧光酮-氯代十六烷基吡啶分光 光度法）（GB/T 5750.6-2022）

150

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铝

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准 检验方法 金属指标》（1.2 铝 水杨基荧光酮-氯代十六烷基吡啶分光 光度法）（GB/T 5750.6-2022）

151

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铝

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准 检验方法 金属指标》（1.2 铝 水杨基荧光酮-氯代十六烷基吡啶分光 光度法）（GB/T 5750.6-2022）

152

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总锑

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ 694-2014）

153

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总锑

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水质 铍的测定 石墨炉原 子吸收分光光度法》（HJ/T 59-2000）

154

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总锑

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ 694-2014）

155

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总钡

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 603-2011）

156

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总钡

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 603-2011）

157

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总钡

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 603-2011）

158

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铊

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（HJ 748-2015）

159

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铊

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（HJ 748-2015）

160

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总铊

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（HJ 748-2015）

161

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总钼

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水 质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB 11912-2021）

162

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总钼

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水 质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（HJ 807-2022）

163

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

总钼

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《水 质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（HJ 807-2022）

164

地下水

监测井

监测井3

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

耗氧量（CODcr法）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准检验方法 有机物综 合指标》（1.2 耗氧量 碱性高锰酸钾滴定法）（GB/T 5750.7-2022）

165

地下水

监测井

监测井2

水位,pH值,溶解性总固体,总硬度,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,总铝,钠,总汞,总砷,总硒,总镉,六价铬,总铅,总铍,硼,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

耗氧量（CODcr法）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准检验方法 有机物综 合指标》（1.2 耗氧量 碱性高锰酸钾滴定法）（GB/T 5750.7-2022）

166

地下水

监测井

监测井1

pH值,水位,溶解性总固体,耗氧量（CODcr法）,氨氮（NH3-N）,总硬度,硫酸盐（以SO42-计）,氯化物（以Cl-计）,氟化物（以F-计）,碘化物,氰化物,总铁,总锰,总铜,总锌,铝,总铍,硼,总铅,总锑,总钡,总镍,总钼,总钴,总银,总铊

耗氧量（CODcr法）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

《生活饮用水标准检验方法 有机物综 合指标》（1.2 耗氧量 碱性高锰酸钾滴定法）（GB/T 5750.7-2022）




监测质量保证与质量控制要求:
1）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。（3）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

监测数据记录、整理、存档要求:

1、监测数据记录要求:应当定期记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法、监测结果等，并建立台账记录报告。2、监测数据整理与存档设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录、整理并存档，记录形式为电子版和纸版同时记录，保存时间不少于五年。 

（二）环境管理台账记录

表13  环境管理台账记录表

	序号
	类别
	记录内容
	记录频次
	记录形式
	其他信息

	1

基本信息

包括排污单位名称、生产设施基本信息、污染治理设施基本信息。如排污单位工艺、设施调整等发生化的，应在基本信息台账记录表中进行相应修改，并将变化内容进行说明同时纳入执行报告中。

1）排污单位基本信息：排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等。

2）生产设施基本信息：生产设施（设备）名称、编码、设施规格型号、相关参数《包括参数名称、设计值、单位）、设计生产能力等：

3)污染治理设施基本信息：治理设施名称、编码、设施规格型号、相关参数《包括参数名称、设计值、单位）等。

对于未发生变化的基本信息，按年记录，1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录 1 次

电子台账+纸质台账

至少保存五年

2

监测记录信息

a）手工监测记录信息

无自动监测要求的废气和废水污染物，排污单位应当按照排污许可证中手工监测要求记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等，并建立台账记录报告，手工监测记录台账至少应包括附录C的内容。

c）监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息

监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息内容分别见本标准8.1.3和8.1.4中相关规定。

按照 HJ 819 及各行业自行监测技术指南规定执行。

电子台账+纸质台账

至少保存五年

3

其他环境管理信息

1、突发环境事件应急：包括应急预案、应急预案备案、应急预案演练、应急预案评估、应急预案修编等。 2、固体废物： 根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》建立危险废物台账，参照《危险废物产生单位管理计划制定指南》见附 3，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。 根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立一般工业固体废物环境管理台账，参照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》附表，如实记录工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等信息。

1、应急预案、预案备案，对于未发生变化的，按年记录，1次/年；应急预案演练、评估、修编，1次/发生1次。 2、固体废物相关信息记录按照1次/批次或者1次/天。

电子台账+纸质台账

至少保存五年

4

其他环境管理信息

a）污染治理设施异常情况

应记录发生故障的污染治理设施、异常原因、故障期间污染物排放浓度以及应对措施。

b）特殊时段

运行管理信息和污染治理设施运行管理信息）等。应记录重污染天气应对期间和冬防期向等特殊时段的管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染治理设施运行管理信息）等。

c）非正常工况

无机化学工业排污单位开停炉、设备检修等非正常工况信息按工况期记录，每工况期记录1次，内容应记录非正常工况时间、事件原因、是否报告、应对措施，并按生产设施与污染治理设施填具体情况：生产设能应记录设施名称、编号、产品产量、原辅料消耗量、燃料消耗量等，污染治理设施应记来设施名称、编号、污染因子、排放量、排放浓度等。

废气无组织污染防治措施管理信息：按日记录，1 次/日。 特殊时段环境管理信息：按照 4.4.1-4.4.4 规定频次记录；对于停产或错峰生产的，原则 上仅对停产或错峰生产的起止日期各记录 1 次。 其他信息：依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次

电子台账+纸质台账

至少保存五年

5

生产设施运行管理信息

排污单位应定期记录生产设施运行状况并留档保存，应按班次记录，至少包括以下内容；

1）运行状态：开始时间，结束时间，是否按照生产要求正常运行；

2）生产负荷：实际生产能力与设计生产能力之比，设计生产能力取最大设计值；

3）产品产量：记录统计时段内主要产品产量；

4）原辅料和燃料，记录名称、来源地、种类、用量、有毒有害物质成分及占比、是否为危险化学品。

a）正常工况： 1）运行状态：一般按日或批次记录，1 次/日或批次。 2）生产负荷：一般按日或批次记录，1 次/日或批次。 3）产品产量：连续生产的，按日记录，1 次/日。非连续生产的，按照生产周期记录， 1 次/周期；周期小于 1 天的，按日记录，1 次/日。 4）原辅料：按照采购批次记录，1 次/批。 5）燃料：按照采购批次记录，1 次/批。 b）非正常工况：按照工况期记录，1 次/工况期。

电子台账+纸质台账

至少保存五年

6

污染防治设施运行管理信息

包括废气污染防治设施的运行管理信息，至少记录以下内容：

a）有组织废气治理设施

应记录环保设施废气处理能力（立方米/小时）、运行参数（包括运行工况等）、废气排放量、药剂使用量及运行费用等。

b）无组织废气治理设施

应记录原辅料储库、燃料储库、成品库、物料输送系统等无组织废气污染治理措施相应的运行、维护、管理等。

c）确认污染防治设施运行管理信息要求—防渗漏要求是否完整。

d）确认污染防治设施运行管理信息要求—防泄漏要求是否完整。

a）正常情况： 1）运行情况：按日记录，1 次/日。 2）主要药剂添加情况：按日或批次记录，1 次/日或批次。 3）DCS 曲线图：按月记录，1 次/月。 b）异常情况：按照异常情况期记录，1 次/异常情况

电子台账+纸质台账

至少保存五年




（三）执行（守法）报告

表14  执行（守法）报告信息表

	序号
	上报频次
	主要内容
	上报截止时间
	其他信息

	1

年报

1、排污单位基本情况；2、污染防治设施运行情况：3、自行监测执行情况：4、环境管理台账执行情况；5、实际排放情况及合规判定分析；6、信息公开情况；7、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况：8、其他排污许可证规定的内容执行情况；9、其他需要说明的问题：10、结论；11、附图附件等。

01-15

1.具体要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）( HJ944-2018 )》实施。2.如有其他紧急需要上报的信息企业应配合生态环境部门完成上报。

2

季报

1、污染物实际排放浓度和排放量；2、合规判定分析3、超标排放或污染防治设施异常情况说明等4、各月度生产小时数、主要产品及产量、主要燃料及其消耗量

第一季度：04-15;第二季度：07-15;第三季度：10-15

1.执行报告详细要求按照《排污许可证申请与核发技术规范总则》中“执行报告编制规范”执行；

2.如有其他紧急需要上报的信息企业应配合生态环境部门完成上报。




（四）信息公开

表15  信息公开表

	序号
	公开方式
	时间节点
	公开内容
	其他信息

	1

在青海省重点排污单位自行监测信息发布平台或海西州生态环境保护局门户网站或者地方生态环境保护部门门户网站或者企业门户网站进行公开

及时公开，及时更新。

（1）基础信息，包括单位名称、统一社会信用代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模等；（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；（3）防治污染设施的建设和运行情况；（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；（5）突发环境事件应急预案；（6）季度及年度排污许可证执行报告中的相关内容；（7）列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案；（8）其他应当公开的环境信息。

公开要求按照《企业环境信息依法披露管理办法》和《排污许可管理条例》执行。

2

1.国家排污许可证信息公开系统；2.其他便于公众知晓的方式。

及时公开，及时更新。

1、企业基本信息2、检测机构信息3、废气排放设备信息4、废气、废水、噪声监测点5、自行监测方案

纳入省级或州级或县级的重点排污单位

3

全国污染源监测信息管理和共享平台     http：//123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action

发证三个月内填录自行监测方案，变更后及时更新，产生监测数据需在5日内完成录入。

自行监测方案、监测报告数据、不监测原因等。

持有排污许可证的企业。




（五）其他控制及管理要求

	大气环境管理要求

	1.排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术要求规范做好大气监测与质量控制。2.排污单位应当做好大气监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果，不得瞒报、篡改伪造监测数据。3.做好大气污染物防治设施及监测设备的维保，保证设施正常运转。

	水环境管理要求

	/

	土壤污染防治要求

	1. 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；2. 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；3. 制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门（可通过全国排污许可证管理信息平台或全国污染源监测信息管理与共享系统等途径报送）。

	固体废物污染环境防治要求

	1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合GB18599的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；3. 属于危险废物的，其贮存应符合GB18597的相关要求，并委托具有危险废物环境许可证的单位进行利用处置或按照GB18484等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物应按照规定严格执行危险废物转移联单制度。

	其他控制及管理要求

	无


七、许可证变更、延续记录

表16  许可证变更、延续记录表
	重新申请/变更/延续时间
	内容/事由
	重新申请/变更/延续前证书编号

	重新申请,2026-02-03

项目燃煤锅炉改电锅炉、酸解罐原为无组织排放，现改为有组织排放。

916328247574087105001V

变更,2024-03-04

锅炉填写在补充信息中，填报有误，需要变更。

916328247574087105001V

延续,2022-12-16

排污许可证到期延续

916328247574087105001V




注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2.国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

八、其他许可内容

1.环境管理和环境监控是污染防治的重要内容之一，是实现污染总量控制和治理措施达到预期治理的有效保证。拟建项目建成投产后，需要加强环境管理和环境监控工作，以便及时发现装置运行过程中存在的问题，尽快采取处理措施，减少或避免污染和损失。 2.排污许可管理工作人员要积极学习《排污许可管理条例》等排污许可类资料文件及行业标准规范等，强化排污许可管理能力，做好自行监测执行、监测信息公布、变更、延续等工作，主动负责。 3.有改正规定的排污单位应当在规定期限内按要求完成整改，否则按照《排污许可管理条例》第三十六条予以相应处罚。

排污许可证

副本
第二册

[image: image3.png]



证书编号：916328247574087105001V
单位名称：大柴旦海通矿业有限公司
注册地址：青海省海西州大柴旦镇
行业类别：无机酸制造
生产经营场所地址：青海省海西州大柴旦镇硼化工业区
统一社会信用代码：916328247574087105
法定代表人（主要负责人）：赵传立
技术负责人：赵传立
固定电话：09775960808  移动电话：18609777100
有效期限：自2026年02月03日起至2031年02月02日止
发证机关：（公章）海西蒙古族藏族自治州生态环境局
发证日期：2026年02月03日

九、排污单位登记信息

（一）主要产品及产能

表17 主要产品及产能信息表 

	序号
	生产线类型
	生产线编号
	产品种类
	产品名称
	计量单位
	设计值
	设计年生产时间（h）
	其他产品信息

	1

其他无机酸行业生产线

SCX001

其他

硫酸镁

万t/a

1.68

7200

复产硫酸镁

其他

氧化硼

万t/a

0.24

7200




表17-1 主要产品及产能信息补充表 

	序号
	生产线类型
	生产线编号
	主要生产单元名称
	主要工艺名称
	生产设施名称
	生产设施编号
	设施参数
	其他设施信息
	其他工艺信息

	
	
	
	
	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	其他设施参数信息
	
	

	1

其他无机酸行业生产线

01

反应单元

酸解

反应器

MF0007

容积

m3

25

反应器

MF0008

容积

m3

25

反应器

MF0009

容积

m3

25

反应器

MF0010

容积

m3

25

干燥包装单元

干燥

干燥机

MF0011

处理量

t/h

3

流化床干燥机

干燥包装单元

干燥

干燥机

MF0012

处理量

t/h

3

流化床干燥机

板框压滤

板框压滤

板框压滤机

MF0013

过滤面积

㎡

160

板框压滤机

MF0014

过滤面积

㎡

160

冷却结晶

冷却结晶

结晶罐

MF0018

容积

m3

10

硫酸镁结晶罐19个

结晶罐

MF0022

容积

m3

25

氧化硼结晶罐13个

固液分离

固液分离

离心机

MF0023

直径

mm

1250

离心机

MF0024

直径

mm

1250

离心机

MF0025

直径

mm

1250

离心机

MF0041

直径

1250

m'm

蒸发

蒸发

蒸发器

MF0026

蒸发量

m3

20

副产品硫酸镁

浮选

浮选

浮选机

MF0027

容积

m3

8

浮选机

MF0028

容积

m3

8

公用单元

硫酸储存

硫酸储罐

MF0029

容积

m3

30

硫酸储罐

MF0030

容积

m3

30

硫酸储罐

MF0031

容积

m3

30

硫酸储罐

MF0032

容积

m3

30

硫酸储罐

MF0042

体积

30

m3

硫酸储罐

MF0043

体积

30

m3

公用单元

其他工艺

原料库贮存场/设施

MF0033

贮存能力

t

5000

原矿储存场

公用单元

其他工艺

辅助生产系统的处理（贮存）设施

MF0034

贮存能力

t

400

产品储存库

其他

其他工艺

电锅炉

MF0044

产气量

t/h

2




（二）主要原辅材料及燃料

表18 主要原辅材料及燃料信息表 

	序号
	种类（1）
	类型
	名称（2）
	设计年使用量
	设计年使用计量单位（3）
	硫元素占比（%）
	有毒有害物质
	成分占比（%）（4）
	其他信息

	原料及辅料

	1

原料

工业品

硫酸

1

万t/a

30.36

2

原料

天然资源-固体矿

硼矿

2

万t/a

/

3

辅料

工业品

工业盐

0.0003

万t/a

/

4

辅料

天然资源-水

水

3.5

万t/a

/

5

辅料

离子交换树脂

离子交换树脂

50

kg

/



	燃料

	序号
	燃料名称
	年最大使用量
	计量单位
	含水率(%)
	灰分（%）
	硫分（%）
	低位热值（kJ/kg）
	有毒有害物质
	成分占比（%）
	其他信息

	


	序号
	种类（1）
	名称（2）
	设计年使用量
	计量单位（3）
	其他信息

	原料及辅料

	1

原料

锅炉用水

10000

t/a



	固体及液体燃料信息

	序号
	主要生产单元名称
	生产设施编号
	生产设施名称
	燃料名称
	水分（%）
	灰分（%）
	挥发分（%）
	固定碳（%）
	碳（%）
	氢（%）
	氧（%）
	氮（%）
	硫（%）
	低位发热量(MJ/kg)
	汞含量（μg/g）
	年燃料使用量（t/a）
	其他信息

	

	气体燃料信息

	序号
	主要生产单元名称
	生产设施编号
	生产设施名称
	燃料名称
	甲烷（%）
	乙烷（%）
	丙烷（%）
	异/正丁烷（%）
	异/正戊烷（%）
	己烷及更重组分（%）
	一氧化碳（%）
	二氧化碳（%）
	氢（%）
	氧（%）
	氮（%）
	硫化氢（%）
	其他组分（%）
	总硫(%或mg/m3)
	低位发热量(MJ/m3)
	年燃料使用量（万m3/a）
	其他信息

	


（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表19  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 

	序号
	生产线类型及编号
	产污设施编号
	产污设施名称（1）
	主要生产单元
	对应产污环节名称（2）
	污染物种类（3）
	排放形式（4）
	污染治理设施
	有组织排放口名称
	有组织排放口编号（6）
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称（5）
	污染治理设施工艺
	设计处理效率（%）
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	
	
	
	
	

	1

其他无机酸行业生产线，01

MF0008

反应器

反应单元

分解

硫酸雾

有组织

TA003

吸收塔

吸收

98

是

酸解排放口

DA003

是

一般排放口

2

其他无机酸行业生产线，01

MF0007

反应器

反应单元

分解

硫酸雾

有组织

TA003

吸收塔

吸收

98

是

酸解排放口

DA003

是

一般排放口

3

其他无机酸行业生产线，01

MF0009

反应器

反应单元

分解

硫酸雾

有组织

TA003

吸收塔

吸收

98

是

酸解排放口

DA003

是

一般排放口

4

其他无机酸行业生产线，01

MF0010

反应器

反应单元

分解

硫酸雾

有组织

TA003

吸收塔

吸收

98

是

酸解排放口

DA003

是

一般排放口

5

其他无机酸行业生产线，01

MF0011

干燥机

干燥包装单元

干燥尾气

颗粒物

有组织

TA003

布袋除尘器

布袋除尘

98

是

烘干排气筒

DA002

是

一般排放口

6

其他无机酸行业生产线，01

MF0012

干燥机

干燥包装单元

干燥尾气

颗粒物

有组织

TA003

布袋除尘器

布袋除尘

98

是

烘干排气筒

DA002

是

一般排放口

7

其他无机酸行业生产线，01

MF0033

原料库贮存场/设施

公用单元

原矿储存场

颗粒物

无组织

设防尘围栏

8

其他无机酸行业生产线，01

MF0034

辅助生产系统的处理（贮存）设施

公用单元

成品库

颗粒物

无组织

防尘篷布

9

其他无机酸行业生产线，01

MF0029

硫酸储罐

公用单元

其他

硫酸雾

无组织

吸附

10

其他无机酸行业生产线，01

MF0030

硫酸储罐

公用单元

其他

硫酸雾

无组织

吸附

11

其他无机酸行业生产线，01

MF0031

硫酸储罐

公用单元

其他

硫酸雾

无组织

吸附

12

其他无机酸行业生产线，01

MF0032

硫酸储罐

公用单元

其他

硫酸雾

无组织

吸附

13

其他无机酸行业生产线，01

MF0043

硫酸储罐

公用单元

其他

硫酸雾

无组织

吸附

吸附

14

其他无机酸行业生产线，01

MF0042

硫酸储罐

公用单元

其他

硫酸雾

无组织

吸附




表20  废水类别、污染物及污染治理设施信息表 

	序号
	废水类别（1）
	污染物种类（2）
	污染治理设施
	排放去向
	排放方式
	排放规律（4）
	排放口编号（6）
	排放口名称
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称（5）
	污染治理设施工艺
	设计处理水量（t/h）
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

初期雨水

pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,石油类,氨氮（NH3-N）,氟化物（以F-计）,总汞,总镉,六价铬,总砷,总铅

不外排

无

工艺废水

化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,硼,硫酸盐（以SO42-计）,总氰化物,硫化物

不外排

无

锅炉排污水

化学需氧量,pH值,溶解性总固体

TW001

沉淀池

沉淀

1

是

不外排

无

2

生活废水

悬浮物,pH值,氨氮（NH3-N）,化学需氧量,总磷（以P计）,五日生化需氧量

化粪池

进入城市污水处理厂

无

间断排放，排放期间流量稳定

委托物业公司拉运至污水处理厂

3

化验室废水

pH值,全盐量,悬浮物

不外排

无

化验室废水经收集后回用于生产




（四）排污权使用和交易信息

	/


注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

十、补充登记信息

表21  废气污染治理设施信息
	序号
	废气排放形式
	废气污染治理设施
	治理工艺
	数量
	备注

	1

有组织

除尘设施

袋式除尘

1

2

有组织

吸收器

中和吸收

1




表22  废水污染治理设施信息
	序号
	废水污染治理设施
	治理工艺
	数量
	备注

	1

锅炉废水

沉淀

1

不外排




表23  工业固体废物排放信息

	序号
	工业固废废物名称
	是否属于危险废物
	去向
	备注

	1

硼泥

否

贮存 送 工业固体废物填埋场

根据鉴定结果，判断硼泥属于一般工业固体废物类别进行填埋




表24  工业噪声
	工业噪声
	工业噪声污染防治设施
	执行标准及标准号

	是

减振等噪声源控制设施,声屏障等噪声传播途径控制设施

工业企业厂界环境噪声排放标准




其他需要说明的信息

	


十一、附图和附件

[image: image4.png]N " N FERE.
C:EY

HEBREANRIEFERRIT s

N:BF




图1 生产工艺流程图
[image: image5.png]2. TRPFEARE

amsARs
¥ —





图2  生产厂区总平面布置图
[image: image6.png]=m0

A 0/7 T
M

! [
e ‘

s

|
|
AR ‘

22| @7 jmue
3eT |

ak

i
O i
O+ samcinina A

R

R ks =8|

=
o= —
=
1
I £
I

rREAETRA N



[image: image7.png]


[image: image8.png]- e
BlemstrEmm

¥

j\—*, £ ,

€

® time mEwE

E Vo
' ed, 4F 0N




图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表
	生产设施许可编号

	生产设施企业内部编号

	生产设施名称

	主要生产单元名称

	主要工艺名称


	MF0007

	MF0003

	反应器

	反应单元

	酸解


	MF0008

	MF0004

	反应器

	反应单元

	酸解


	MF0009

	MF0005

	反应器

	反应单元

	酸解


	MF0010

	MF0006

	反应器

	反应单元

	酸解


	MF0011

	MF0024

	干燥机

	干燥包装单元

	干燥


	MF0012

	MF0020

	干燥机

	干燥包装单元

	干燥


	MF0013

	MF0007

	板框压滤机

	板框压滤

	板框压滤


	MF0014

	MF0008

	板框压滤机

	板框压滤

	板框压滤


	MF0018

	MF0012

	结晶罐

	冷却结晶

	冷却结晶


	MF0022

	MF0016

	结晶罐

	冷却结晶

	冷却结晶


	MF0023

	MF0017

	离心机

	固液分离

	固液分离


	MF0024

	MF0018

	离心机

	固液分离

	固液分离


	MF0025

	MF0019

	离心机

	固液分离

	固液分离


	MF0026

	MF0021

	蒸发器

	蒸发

	蒸发


	MF0027

	MF0022

	浮选机

	浮选

	浮选


	MF0028

	MF0023

	浮选机

	浮选

	浮选


	MF0029

	MF0029

	硫酸储罐

	公用单元

	硫酸储存


	MF0030

	MF0030

	硫酸储罐

	公用单元

	硫酸储存


	MF0031

	MF0031

	硫酸储罐

	公用单元

	硫酸储存


	MF0032

	MF0032

	硫酸储罐

	公用单元

	硫酸储存


	MF0033

	MF0041

	原料库贮存场/设施

	公用单元

	其他工艺


	MF0034

	MF0042

	辅助生产系统的处理（贮存）设施

	公用单元

	其他工艺


	MF0041

	MF0049

	离心机

	固液分离

	固液分离


	MF0042

	MF0047

	硫酸储罐

	公用单元

	硫酸储存


	MF0043

	MF0048

	硫酸储罐

	公用单元

	硫酸储存


	MF0044

	MF0046

	电锅炉

	其他

	其他工艺



	


2.1 废气污染治理设施编码对照表
	污染治理设施许可编号

	污染治理设施企业内部编号

	污染治理设施名称

	污染治理设施工艺


	TA003

	TA003

	布袋除尘器

	布袋除尘


	TA003

	TA003

	其他

	吸收


	TA003

	TA003

	吸收塔

	吸收



	


2.2 废水污染治理设施编码对照表
	污染治理设施许可编号

	污染治理设施企业内部编号

	污染治理设施名称

	污染治理设施工艺


	TW001

	MF0021

	沉淀池

	沉淀



	


3.1 废气排放口编码对照表
	排放口许可编号

	排放口企业内部编号

	排放口名称

	排放口类型


	DA002

	DA002

	烘干排气筒

	一般排放口


	DA003

	DA003

	酸解排放口

	一般排放口



	


3.2 废水排放口编码对照表
	排放口许可编号

	排放口企业内部编号

	排放口名称

	排放口类型


		/

	/

	雨水排放口



	


4无组织排放编码对照表
	无组织排放许可编号

	无组织排放企业内部编号

	产污环节


	MF0029

	MF0029

	其他


	MF0030

	MF0030

	其他


	MF0031

	MF0031

	其他


	MF0032

	MF0032

	其他


	MF0033

	MF0041

	原矿储存场


	MF0034

	MF0034

	成品库


	MF0042

	MF0047

	其他


	MF0043

	MF0048

	其他



	


273

